- «Утверждаю»

- Президент Федерации

- Авиамодельного спорта России

- ________________ Ващук Ю.М.

- «Согласовано»

- Руководитель подкомитета радиоуправляемых

- пилотажных моделей категории F3A

- ________________ Загитов Д.В.

- ПРАВИЛА

- проведения соревнований по радиоуправляемым пилотажным

- моделям категории F3A

- Действуют с 01 января 2012г.

- по 31 декабря 2013г.

- Настоящие Правила проведения соревнований по радиоуправляемым пилотажным моделям категории F3A – далее «Правила» -  применимы ко всем соревнованиям, проводимым на территории Российской Федерации, в наименования (соревновательные дисциплины) которых включен класс авиамодельного спорта F3A.

- В соответствии с «Положением о межрегиональных и Всероссийских официальных соревнованиях по авиамодельному спорту», утверждаемым Министерством спорта, туризма и молодежной политики РФ (Минспорттуризм РФ) и Президентом Федерации авиамодельного спорта России (ФАС РФ), настоящие Правила включают в себя положения “FAI Sporting Code Section 4 “Aeromodelling” Volume F3 “Radio Control Aerobatics F3A – RC Aerobatics”, действующие с 01.01.2012г., и расширены применительно к условиям организации соревнований в категории F3A в Российской Федерации.

В соответствии с «Положением о межрегиональных и Всероссийских официальных соревнованиях по авиамодельному спорту» соревнования, в том числе соревнования любого уровня, не включенные в «Единый Календарный План спортивных мероприятий Минспорттуризма РФ» (ЕКП), должны проводиться в соответствии с разработанными для каждых конкретных соревнований «Положениями о проведении соревнований».  Положения о проведении соревнований в категории F3A могут дополнять, но не противоречить настоящим Правилам.

- Никакие изменения не могут быть сделаны в настоящих Правилах до внесения изменений в “FAI Sporting Code Section 4 “Aeromodelling”, за исключением изменений, связанных с безопасностью соревнований.

- Содержание:

1. Раздел 1 - Технические нормы для соревнований радиоуправляемых моделей F3A.

- 2. Раздел 2 (Приложение 5А FAI) – F3A – Описание комплексов фигур:

- 2.1	P-13 – комплекс FAI для проведения Чемпионата России, Кубка России, других межрегиональных и Всероссийских официальных соревнований, включенных в ЕКП. Может применяться для всех соревнований в категории F3A, не включенных в ЕКП;

- 2.2	F-13 – комплекс FAI для финала Чемпионата России и финалов прочих соревнований, проводимых по комплексу Р-13;

- 2.3	В-13 – упрощенный комплекс для проведений соревнований. Может применяться на всех соревнованиях в категории F3A, в том числе для юношей, в том числе включенных в ЕКП. Не применяется для определения спортивных  результатов на Чемпионате России и Кубке России;

- 2.4	С-11 – начальный комплекс для проведений всех соревнований, в том числе для юношей, в категории F3A, не включенных в ЕКП.

3. Раздел 3 (Приложение 5В FAI) – F3A – Руководство по выполнению и оценке фигур.

4. Раздел 4 – Рекомендации по организации соревнований для детей и начинающих пилотов.

- Раздел 1 - Технические нормы для соревнований радиоуправляемых моделей F3A.

- 1.1.1 Технические нормы применяются на всех соревнованиях моделей категории F3A. Исключения, если они имеются, приводятся в конце каждого подраздела и выделены из общего текста.

- Модель категории F3A – это летающая модель, управляемая аэродинамическими рулями по высоте, крену и курсу пилотом с использованием аппаратуры дистанционного управления. Применение устройств изменения вектора тяги силовой установки не разрешается.

- 1.1.2 Основные характеристики радиоуправляемых пилотажных моделей F3A

- Максимальный размах крыла…………………………………………2,0 м

- Максимальная длина…………………………………………………..2,0 м

- Максимальный общий вес, с батареями...……………………………5,0 кг

- Электромодели – максимальное напряжение аккумуляторов 42,56В без нагрузки, непосредственно перед полетом, на подготовительной площадке.

- Допустимы отклонения 1% на погрешность измерения для размеров, веса и напряжения, если не указано иное.

- Максимальный уровень шума замеряется при максимальном положении ручки газа, без применения каких-либо ограничивающих максимальный шум переключателей, микшеров и т.п. – 94 dB на бетонной/асфальтовой, травяной и прочей поверхности взлетной полосы при измерении согласно методике FAI (микрофон на высоте 30 см в 3-х метрах с правой стороны от оси модели, модель носом против ветра, на ВПП).

- Пилот не должен быть задержан более чем на 30 сек при замере шума.

- Если модель не прошла тест на шум, никаких сигналов (знаков) не должно быть подано пилоту, членам его команды и судьям. Передатчик и модель должны быть изъяты немедленно после полета и оставлены на линии старта. Никаких настроек или изменений не должно быть сделано (кроме дозаправки или замены батарей на заряженные). Модель должна быть в течение последующих 90 минут полностью заправлена или перезаряжена и повторно протестирована на шум, используя второй (дублирующий) шумомер, и если повторный замер снова показал превышение уровня шума, результат выполненного полета обнуляется.

- Исключения: Вышеуказанные требования п.1.1.2 не обязательны при проведении соревнований F3A, не включенных в ЕКП.

- Запрещены любые автопилоты, запрещены любые устройства подачи (выполнения) автоматической последовательности команд, запрещены любые устройства, обеспечивающие управление временем действия команд управления.

- При исчезновении (отключении) сигнала передатчика дистанционного управления силовая установка должна перейти в режим холостого хода или быть заглушена.

- Разрешено:

- - Изменение величины отклонений органов управления, переключаемое вручную пилотом;

- - Любое управление кнопками, тумблерами, переключателями и ползунками, действие которых начинает и останавливает пилот;

- - Любое воздействие переключателями или программируемыми функциями на объединение и микширование функций управления.

- Запрещено:

- - кнопки для выполнения штопорной бочки путем задания последовательности команд;

- - заранее запрограммированные последовательности команд;

- - автопилоты и гироскопы для выравнивания крена или другой стабилизации самолета;

- - прочие системы саморегулирующиеся, самообучающиеся или задающие во времени последовательность команд.

- 1.1.3 Помощники и их количество

- Каждому пилоту разрешается один помощник (суфлер) во время полета. Два помощника могут присутствовать при запуске двигателя. Второй помощник может выносить модель на взлет и забирать модель после посадки. В исключительных случаях второй помощник может присоединиться к пилоту, чтобы держать зонт от солнца (прямых солнечных лучей) и дождя. Помощники не должны мешать судьям.

- 1.1.4 Количество официальных полетов

- Все пилоты должны совершить равное количество официальных полетов. В каждом туре все пилоты должны совершить по одному официальному полету, только после этого могут быть подсчитаны результаты тура, даже если проведение тура прерывалось дождем или по иным причинам.

- 1.1.5 Определение попытки выполнить официальный полет

- Попытка реализуется при приглашении пилота на старт.

- Примечание: Попытка считается использованной, если в течение 2-х минут после команды «Старт» модель не начала разбег по взлетной полосе под действием работающего двигателя. Попытка считается использованной, если двигатель остановился после начала разбега.

- Исключения: Вышеуказанные требования п.1.1.5 не обязательны при проведении соревнований F3A, не включенных в ЕКП, если иное определение попытки указано в «Положении о проведении соревнований».

- 1.1.6 Количество попыток выполнить официальный полет

- Пилот имеет только одну попытку на выполнение официального полета.

- Примечание: Попытка может быть повторена по решению Главного судьи соревнований, только если полет или часть полета были невозможны из-за непреодолимых обстоятельств. Повторная попытка должна состояться не позднее 30 минут после прекращения действия непреодолимых обстоятельств перед той же бригадой судей.

- 1.1.7 Определение официального полета

- Официальный полет считается выполненным после завершения попытки выполнить официальный полет независимо от результата попытки.

- 1.1.8 Оценки

- Каждая фигура оценивается, в порядке следования фигур, от 10 до 0 баллов каждым судьей в процессе полета. Критерии для выставления оценок изложены в Разделе 2.«Описание фигур» и Разделе 3.«Руководство по выполнению и оценке фигур». Для определения очков, набранных в полете, эти оценки умножаются на коэффициент «К», зависящий от сложности фигуры, и затем суммируются за все выполненные в официальном полете фигуры.

- Невыполненные фигуры и фигуры вне указанной последовательности  оцениваются «0». «0» не обязательно должен быть единогласным, за исключением случаев, когда целиком выполнен ошибочный маневр. В этом случае судьи должны совещаться после полета, обратив внимание Главного судьи на ошибочный маневр. При признании маневра ошибочным все судьи обязаны проставить «0» за данный маневр.

- Фигуры должны выполняться там, где судьи могут видеть их отчетливо. Если судья, по независящим от пилота причинам, не следил  за выполнением какой-либо фигуры, он должен поставить отметку «Not Observed»/N.O. (неоцененная фигура). В этом случае оценка этого судьи за указанную фигуру выставляется как среднее арифметическое оценок других судей за данную фигуру, округленное до ближайшего целого числа.

- Зона для выполнения фигур (полетная зона) представляет из себя вертикальную плоскость, расположенную перед пилотом примерно в 150 м. Зона ограничивается двумя вертикальными плоскостями с соответствующими маркированными линиями, развернутыми на 60 градусов влево и вправо и проходящих через точку пересечения центральной линии и линии безопасности. Центральная линия перпендикулярна плоскости зоны выполнения фигур. Линия безопасности проходит через точку пересечения боковых линий, центральной линии и параллельна плоскости зоны выполнения фигур. Верхняя граница зоны для выполнения фигур ограничена наклонной плоскостью, проходящей через точку пересечения линий под углом 60 градусов от центральной линии. Пилот обычно находится в точке пересечения линий.

- Центральные фигуры должны выполняться по центру полетной зоны, разворотные фигуры не должны выходить за пределы полетной зоны. Также, фигуры должны выполняться вдоль плоскости полетной зоны примерно в 150 м от пилота. Отклонения от этих правил приводит к снижению оценки каждым судьей пропорционально величине отклонения от пределов полетной зоны. Исключением из этого правила является выполнение круговых горизонтальных фигур за пределами 150 м.

- Полетная зона отмечается четко видимыми вертикальными белыми (или контрастными природному фону) стойками диаметром не менее 100 мм высотой примерно 4 м,  расположенными в центре на расстоянии 150 м от пилота и на 60 градусах вправо/влево на полетной линии. Флаги/полосы контрастного цвета могут быть на стойках для улучшения видимости. Полосы белого или контрастного цвета длиной по 30-50 м в направлении центра и боковых стоек также должны быть сделаны от места нахождения пилота.

- Судьи должны сидеть за спиной пилота на расстоянии в пределах 7-10 м в зоне, ограниченной продолжением назад боковых (60-и градусных) линий. Между судьями должно быть примерно 2 м. Рядом с каждым судьей находится помощник, записывающий оценки за каждую оцененную фигуру.

- По завершении полета каждый судья независимо оценивает, не был ли уровень шума модели слишком высок в полете. Если большинство судей считает полет слишком шумным, то количество очков, рассчитанных по каждому судье, уменьшается на 10. Если в полете уровень шума увеличивается из-за технических проблем или манипуляций пилота, Главный судья может назначить повторный замер шума. Если шум увеличился из-за поломок глушителя, самолет садится, ставится оценка «0» за данную и все последующие фигуры.

- Если, по мнению судей или Главного судьи, полет является опасным, пилоту дается команда посадить модель. С момента подачи такой команды фигуры не оцениваются.

- Фигуры, выполненные полностью или хотя бы частично за линией безопасности, оцениваются «0».

- Исключения: При проведении соревнований F3A, не включенных в ЕКП, оценка может не снижаться, если из-за малых размеров модели полет выполняется на удалении значительно менее 150 м. При этом за отклонение фигур из полетной зоны за углы в 60 градусов оценка снижается, как и указано в п. 1.1.8 и в Разделе 3.

- 1.1.9 Определение мест участников

- Для предварительного определения мест каждый участник соревнования делает не более четырех квалификационных полетов по комплексу Р-13, В-13 или С-11, выбранному организатором соревнования в соответствии с уровнем соревнований. Все очки, в каждом туре, по каждому комплексу, приводятся к «1000» (нормализуются), как будет описано ниже.

- Для предварительного определения мест у каждого участника соревнования отбрасывается  худший нормализованный результат одного из туров, сумма оставшихся нормализованных очков определяет предварительное место участника.

- При отсутствии в соревнованиях финала предварительное определение мест является окончательным.

- Если соревнования состоят только из 1-го тура, то определение мест производиться по нормализованным очкам этого тура.

- При проведении на соревнованиях финалов делается не более 3-х финальных полетов, для которых должен быть использован комплекс следующей по сложности степени. Например, на соревнованиях по начальному комплексу «С» для финала используют комплекс «В».

- В финал выходит 1/3 участников соревнований, но не менее 4-х, если участников соревнований меньше 12.

- Очки за полеты в финале нормализуются по каждому туру. Сумма нормализованных очков, набранная участниками финала при предварительном определении мест, еще раз нормализуется к «1000». При окончательном определении мест худший нормализованный результат из финальных туров или нормализованный результат предварительного определения мест отбрасывается, сумма оставшихся нормализованных очков определяет окончательное место участника.

- При командном зачете сумма мест, занятых членами команды, определяет командное место.

- Команды, состоящие из большего числа пилотов, занимают места впереди «неполных» команд.

- Количество туров на соревнованиях и наличие/отсутствие финала определяются организаторами соревнований и утверждаются в «Положении о проведении соревнований».

- Количество туров при проведении соревнований может быть уменьшено организатором с согласия Главного судьи соревнования при невозможности или нецелесообразности дальнейших полетов в зависимости от местных условий.

- Для определения очков, набранных участником за каждый полет, может применяться TBL-система расчета очков (статистический компьютерный расчет по методике Тарасова-Бауэра-Лонга) при участии в соревновании не менее 5 пилотов и не менее 5 судей.

- Для соревнований, где TBL-система не применяется, высшая и низшая оценки за каждую фигуру отбрасываются, если судей 4 и более.

- Для соревнований, где судей менее 4-х, учитываются оценки за фигуру, проставленные каждым судьей.

- Приведение к «1000» (нормализация) происходит следующим образом: максимальная оценка из нормализуемых принимается за «1000», все оставшиеся оценки рассчитываются как пропорциональная часть 1000-и.

- 1.1.10 Судейство

- Для организации судейства соревнований, включенных в ЕКП, Президиум ФАС РФ назначает Главного судью соревнований (Главную судейскую коллегию). Главный судья соревнования формирует бригаду судей, в количестве и с категориями, соответствующими «Положению о межрегиональных и Всероссийских официальных соревнованиях по авиамодельному спорту» и таблицам КТСС авиамодельного спорта, и утверждает ее на Президиуме ФАС РФ. Для присвоения высших спортивных разрядов состав судейской бригады должен соответствовать также действующим требованиям «Положения о Единой всероссийской квалификации», утвержденного Минспорттуризмом РФ.

- Для прочих соревнований в состав бригады судей должно входить не менее 3-х судей-оценщиков. Судьи должны иметь опыт судейства соревнований в категории F3A и быть знакомыми с Правилами “FAI Sporting Code Section 4 “Aeromodelling” Volume F3 “Radio Control Aerobatics F3A – RC Aerobatics” и настоящими Правилами.

- Перед соревнованиями для судей должен быть проведен обучающий семинар, во время которого проводятся тестовые полеты для судей.

- Перед началом квалификационных туров для судей вновь производиться тестовый полет и проводится короткое совещание судей с обсуждением выставленных оценок. Если квалификационные туры проводятся более чем за 1 день, то тестовый полет и короткое совещание судей проводятся перед началом каждого дня соревнований.

- Перед финальными турами участник, следующий за финалистами, проводит тестовый полет по финальному комплексу и проводится короткое совещание судей по финальному комплексу.

- 1.1.11 Организация соревнований

- Контроль передатчиков и частот соответствуют общим правилам проведения соревнований по радиоуправляемым моделям. Передатчики, работающие на частоте 2,4 ГГц, не сдаются во время проведения соревнований.

- Жеребьевка стартовых номеров участников проводится перед началом соревнований с учетом радиочастот и состава команд при командном зачете. Между пилотами одной команды должно быть как минимум 2 других пилота.

- Нагрудные (порядковые) номера пилотам раздаются после жеребьевки и следуют в возрастающем порядке.

- Очередность полетов во втором и последующих турах определяется сдвигом очередности первого тура на «1/количество туров». Например: при 4-х турах   очередность 2-го тура начинается с ¼ первоначального порядка пилотов, 3-й тур начинается с ½ списка, а 4-й тур начинается с ¾ списка пилотов.

- Очередность полетов в финале в 1-м туре определяется новой жеребьевкой финалистов. Очередность в последующих турах финала определяется, как было указано выше.

- Во время полета модели пилот должен находиться под наблюдением начальника старта или Главного судьи.

- Пилот с моделью приглашается на старт за 5 минут до начала времени официального полета и может занять место в подготовительном боксе. Если радиочастота свободна, пилот может опробовать работу радиоуправления. Если радиочастота занята, то, когда она освободится, пилоту дается 1 минута перед началом времени официального полета на опробование работы радиоуправления.

- Примечание: До начала времени официального полета в подготовительном боксе запрещена прокрутка мотора с целью запуска или прокрутка мотора стартером. Несоблюдение этого правила приводит к дисквалификации пилота на текущий тур.

- Время официального полета состоит из 2-х-минутного подготовительного времени и 8-и-минутного полетного времени и начинается с команды «Старт» начальника старта или Главного судьи. С команды «Старт» начинается отсчет 2-х-минутного подготовительного времени и пилот может запускать двигатель.

- Отсчет подготовительного времени заканчивается с началом проведения замера уровня шума. Продолжительность замера уровня шума не может превышать 30 секунд.

- При отсутствии замера уровня шума, в соответствии с п.1.1.5, модель должна начать разбег под воздействием двигателя в течение 2-х минут подготовительного времени. В противном случае за полет ставиться «0».

- После замера уровня шума или с началом разбега модели при его отсутствии начинается отсчет 8-и-минутного полетного времени и пилот может совершить взлет.

- Оцениваются фигуры, выполненные в течение 8-и-минутного полетного времени. Фигуры, выполненные по истечении полетного времени, оцениваются «0». После завершения времени официального полета только посадка может быть выполнена без снижения оценки за полет.

- Примечание: Во время выполнения официального полета запрещены любые громкие публичные комментарии о качестве выполнения фигур и любые другие замечания, касающиеся проведения соревнований. Несоблюдение этого правила пилотом-участником соревнования или его помощниками приводит к дисквалификации пилота, нарушившего данное правило, на текущий тур.

- Пилот, выполняющий официальный полет, должен иметь хорошо различимый для судей стартовый номер.

- Исключения: Время официального полета может не ограничиваться 10-ю минутами при проведении соревнований F3A, не включенных в ЕКП, если иное указано в «Положении о проведении соревнований».

- 1.1.12 Выполнение полета

- Фигуры должны выполняться в течение непрерывного полета в порядке их следования в летном комплексе. Пилот имеет только одну попытку выполнить каждую фигуру в полете.

- Модель должна взлететь и садиться самостоятельно, без касания руками.

- Если в полете какая-либо часть отделяется от модели, выставление оценок прекращается с этого момента, а модель должна приземлиться.

- Выставление оценок прекращается, когда истекают 8 минут полетного времени, за исключением снижения оценки за шум в течение полета, которое выполняется после завершения полета, и никак не связано с лимитом времени на полет.

- Взлет и посадка могут быть в различных направлениях.

- Направление первой фигуры и направление посадки могут отличаться от направления взлета.

- После взлета не более 2-х разворотных маневров разрешается сделать до начала первой фигуры комплекса.

- Раздел 2 (Приложение 5А FAI) – F3A – Описание комплексов фигур

- 2.1	P-13 – предварительный комплекс FAI для проведения Чемпионата России, Кубка России, других межрегиональных и Всероссийских официальных соревнований, включенных в ЕКП. Может применяться для всех соревнований в категории F3A, не включенных в ЕКП.

| - Номер фигуры | - Описание фигуры и замечания для судей и пилотов | - «К» |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Половина листа клевера с горизонтальной бочкой, выход в прямой полет | - 3 |
| - 2 | - Срывной поворот, вверх - 1/4 бочки, вниз 1/4 бочки, выход в обратный | - 3 |
| - 3 | - Последовательные реверсивные вращения 3/4 бочки с 4-мя фиксациями в одну сторону и 3/4 бочки с 4-мя фиксациями в противоположную сторону, - Примечание: пауза при смене вращения является одной из фиксаций и равна им по длине | - 4 |
| - 4 | - Половина квадратной петли, вверх последовательные реверсивные полубочки, выход в прямой - Примечание: изменение направления вращения должно быть без паузы | - 3 |
| - 5 | - Треугольная петля с бочками на каждой стороне, выход прямой | - 4 |
| - 6 | - Бочка с обратной полупетлей, выход в обратный | - 2 |
| - 7 | - Линия 45° вверх с 1 ½ штопорной бочкой, выход в прямой | - 5 |
| - 8 | - Цилиндр вниз, вниз 1/4 бочки, вверх 3/4 бочки, выход в прямой | - 4 |
| - 9 | - Штопор, 2 ½ витка в одну сторону, 2 ½ витка в противоположную, выход в прямой - Примечание: изменение направления вращения в штопоре должно быть без паузы | - 4 |
| - 10 | - Хампти-Бамп поперек базы с корректировкой сноса после штопора, вверх 1/4 бочки, половина обратной петли, вниз 1/4 бочки, выход в прямой - Опционально: Хампти-Бамп от центра к краю зоны вдоль базы без корректировки сноса после штопора, вверху половина обратной петли, вниз 2/4 бочки с 4-мя фиксациями, выход в прямой | - 3 |
| - 11 | - Кубинская восьмерка, в верхних 90-градусных секторах каждой половины восьмерки – вписанная бочка - Примечание: окончание вращения в каждой вписанной бочке совпадает с началом линии 45° вниз | - 5 |
| - 12 | - Половина петли, выход в обратный на средний уровень | - 1 |
| - 13 | - Квадратная петля с полубочками на сторонах, выход в обратный на средний уровень | - 5 |
| - 14 | - Фигура 9, на вертикали вниз 2 части бочки с 2-мя фиксациями, выход в прямой | - 3 |
| - 15 | - Реверсивные последовательные вращения: полубочка, реверсивная бочка, реверсивная полубочка, выход в прямой - Примечание: изменение направлений вращения должны быть без пауз | - 4 |
| - 16 | - Половина квадратной петли из угла, на сторонах по 1/4 бочек, между сторонами 1/4 петли на ноже, выход в обратный | - 3 |
| - 17 | - Фигура Z, на линии 135° вниз 4 части бочки с 8-ю фиксациями, выход в прямой | - 4 |
|  | - Сумма коэффициентов | - 60 |

- ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС FAI Р-13 (2012-2013)

- 2.2	F-13 – комплекс FAI для финала Чемпионата России и финалов прочих соревнований, проводимых по комплексу Р-13.

| - Номер фигуры | - Описание | - «К» |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Хампти-Бамп, вверх 3/4 бочки , наверху 1/2 петли на ноже, вниз 3/4 бочки, выход в обратный | - 4 |
| - 2 | - Половина квадратной петли с последовательным реверсивным вращением, сначала полбочки, затем бочка в обратную сторону, выход в обратный - Примечание: изменение направления вращения должны быть без паузы | - 3 |
| - 3 | - Петля вниз с 4-мя интегрированными в каждый 90-градусный сектор полубочками, выход в обратный - Примечание: изменение направлений вращения должны быть без пауз | - 6 |
| - 4 | - Фигура 6 со срывным поворотом, вниз 2/4 бочки с 4-мя фиксациями, выход в прямой | - 4 |
| - 5 | - Комбинация вращений из 1/4 бочки, двух реверсивных штопорных бочек с ножа, 1/4 бочки, выход в прямой - Примечание: изменение направлений вращения должны быть без пауз. Штопорные бочки могут быть положительными или отрицательными, по выбору пилота | - 6 |
| - 6 | - Плавник акулы, вверх бочка, вниз 2/4 бочки с 4-мя фиксациями, выход в прямой | - 3 |
| - 7 | - Горизонтальная восьмерка с 2-мя интегрированными последовательными бочками, выход в прямой - Примечание: сначала до центра выполняется 1/4 часть первого круга восьмерки, затем полный второй круг восьмерки и завершающие 3/4 первого круга. Начало вращения интегрированной бочки – наружу из круга | - 5 |
| - 8 | - Хампти-Бамп от центра на край зоны, вверх 4/4 бочки с 4-мя фиксациями, вниз 1,5 бочки, выход в прямой | - 3 |
| - 9 | - Линия 45° вверх с реверсивными вращениями, сначала 4/8 бочки с 8-мью фиксациями, затем 1 ½ штопорной бочкой в противоположную сторону, выход в прямой Примечание: перед началом штопорной бочки должна присутствовать завершающая фиксация из бочки с фиксациями | - 5 |
| - 10 | - Цилиндр поперек зоны вниз, вниз 3/4 бочки, вверх 1/4 бочки, выход в прямой на средний уровень - Опционально: цилиндр вдоль зоны от края к центру, бочка вниз, 2/4 бочки с 4-мя фиксациями вверх, выход в прямой на средний уровень | - 3 |
| - 11 | - Комбинация «танец клоуна» из полупетли за центром, обратный штопор 2 ½ витка, на вертикали вниз 2/4 бочки с 4-я фиксациями, выход в прямой на нижний уровень | - 5 |
| - 12 | - «Боевой разворот» на линии 45° вверх 1/4 бочки, половина обратной петли, на линии 45° вниз 1/4 бочки, выход в прямой | - 4 |
| - 13 | - Петля «на ноже» с интегрированной в верхний сектор 90° бочкой, выход в прямой | - 4 |
| - 14 | - Половина обратной кубинской восьмерки, на линии 45° вверх штопорная бочка, выход в обратный | - 4 |
| - 15 | - Треугольная петля, на линиях 135° вверх, 45°вниз и нижней стороне по 2/4 бочки с 4-мя фиксациями, выход в прямой | - 4 |
| - 16 | - Половина петли с интегрированной бочкой, выход в обратный | - 3 |
| - 17 | - На линии 45° вниз последовательность реверсивных вращений: 2/8 бочки с 8-мью фиксациями, бочка в противоположную сторону, 2/8 бочки с 8-мью фиксациями в противоположную сторону, выход в прямой - Примечание: перед началом и после бочки должны присутствовать завершающая и начальная фиксации из 2/8 бочек с фиксациями | - 4 |
|  | - Сумма коэффициентов | - 70 |

- ФИНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС FAI F-13 (2012-2013)

- 2.3	В-13 – упрощенный комплекс для проведений соревнований. Может применяться на всех соревнованиях в категории F3A, в том числе для юношей. Не применяется для определения спортивных  результатов на Чемпионате России и Кубке России;

| - Номер фигуры | - Описание | - «К» |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Половина листа клевера, выход в прямой полет | - 3 |
| - 2 | - Срывной поворот, выход в прямой | - 3 |
| - 3 | - Последовательные реверсивные вращения 2/4 бочки с 4-мя фиксациями в одну сторону и 24 бочки с 4-мя фиксациями в противоположную сторону, - Примечание: пауза при смене вращения является одной из фиксаций и равна им по длине | - 4 |
| - 4 | - Половина квадратной петли, вверх полбочки, выход в прямой | - 3 |
| - 5 | - Треугольная петля, на нижней стороне бочка, выход прямой | - 4 |
| - 6 | - Полубочка с полупетлей вниз, выход в прямой | - 2 |
| - 7 | - Линия 45° вверх с бочкой, выход в прямой | - 5 |
| - 8 | - Цилиндр поперек зоны вниз, вниз 1/4 бочки, вверх 1/4 бочки, выход в прямой, коррекция для выполнения штопора | - 4 |
| - 9 | - Штопор, 3 витка, выход в прямой | - 4 |
| - 10 | - Хампти-Бамп поперек базы с корректировкой сноса после штопора, вверх 1/4 бочки, половина обратной петли, вниз 1/4 бочки, выход в прямой - Опционально: Хампти-Бамп от края к центру зоны вдоль базы без корректировки сноса после штопора, вверх 2/4 бочки с 4-мя фиксациями, вверху половина обратной петли, выход в прямой | - 3 |
| - 11 | - Кубинская восьмерка, начало за центром, на второй линии 45° вниз бочка, выход в прямой | - 5 |
| - 12 | - Половина петли, выход в обратный на средний уровень | - 1 |
| - 13 | - Квадратная петля, выход в обратный на средний уровень | - 5 |
| - 14 | - Фигура 9, выход в прямой | - 3 |
| - 15 | - Две реверсивные бочки, выход в прямой - Примечание: изменение направлений вращения должны быть без пауз | - 4 |
| - 16 | - Половина квадратной петли из угла, выход в обратный | - 3 |
| - 17 | - Фигура Z, на линии 135° вниз полубочка, выход в прямой | - 4 |
|  | - Сумма коэффициентов | - 60 |

- УПРОЩЕННЫЙ КОМПЛЕКС В-13 (2012-2013)

- 2.4	С-11 – начальный комплекс для проведений всех соревнований, в том числе для юношей, в категории F3A, не включенных в ЕКП.

| - Номер фигуры | - Описание | - «К» |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Петля, выход в прямой - Примечание: прямая управляемая петля, центр должен находиться на вертикальной линии середины полетной зоны | - 5 |
| - 2 | - Срывной поворот, выход в прямой - Примечание: вертикали вверх и вниз должны выполняться как можно ближе к краю полетной зоны, не выходя за него | - 4 |
| - 3 | - Квадратная петля, выход в прямой - Примечание: радиусы на всех углах одинаковы, центр должен находиться на вертикальной линии середины полетной зоны | - 5 |
| - 4 | - Половина «кубинской восьмерки», выход в прямой - Примечание: на середине линии 45° вверх полубочка, затем 5/8 петли. Высота фигуры должна быть примерно равной диаметру петли фигуры №1 | - 4 |
| - 5 | - Бочка, выход в прямой - Примечание: медленная управляемая бочка, середина фигуры должна совпасть с серединой полетной зоны | - 5 |
| - 6 | - Хампти Бамп (сапог) от края к центру, на вертикальной линии вниз полубочка, выход в прямой - Примечание: вертикаль вверх должна выполняться как можно ближе к краю полетной зоны, не выходя за него. Опционально: сапог от центра к краю. | - 4 |
| - 7 | - «Кубинская восьмерка», на первой 45° вверх полубочка, на второй 45° вверх полубочка, выход в прямой - Примечание: начало и конец фигуры на одной высоте, высота фигуры должна быть примерно равной диаметру петли фигуры №1 | - 5 |
| - 8 | - Иммельман, выход в прямой - Примечание: половина прямой петли, сразу после завершения полупетли выполняется полубочка. Высота фигуры должна быть примерно равной или больше диаметра петли фигуры №1 | - 3 |
| - 9 | - Штопор 2 витка, выход в прямой горизонтальный полет - Примечание: начало штопора должно находиться на вертикальной линии середины полетной зоны, после 2-х витков штопора выполняется вертикальное снижение и выход в горизонтальный полет на нижний уровень | - 5 |
|  | - Сумма коэффициентов | - 40 |

3. Раздел 3 (Приложение 5В FAI) – F3A – Руководство по выполнению и оценке фигур.

- 3.1 Назначение

- Назначение настоящего раздела «Руководство по выполнению и оценке фигур» - представить точное описание большинства видов фигур и отдельных элементов фигур, а также критериев их оценки, как для пилотов, так и для судей, для справедливого, независимого и беспристрастного судейства.

- 3.2 Общие положения

- Траектория полета  радиоуправляемой пилотажной модели – это основной фактор, который должен продемонстрировать пилот и оценить судьи. Все фигуры должны начинаться и заканчиваться прямолинейным горизонтальным прямым или обратным полетом хорошо различимой длины. Центральные фигуры начинаются и заканчиваются на одном курсе, разворотные фигуры заканчиваются противоположным входу курсом. Вход и выход центральных фигур должен быть на одной высоте, если в описании фигуры не указано другое. Коррекция полета по высоте разрешена в разворотных фигурах – разрешается несовпадение высоты входа и выхода из боковой фигуры.

- 3.3 Последовательность и содержание судейства

- Наиболее важный аспект последовательного судейства - это наличие у каждого судьи стандарта судейства и применение этого стандарта на всем протяжении соревнований. Обязанностью Главного судьи, совместно с организатором соревнований, является провести семинар-совещание судей перед началом соревнований, чтобы обсудить порядок судейства и сделать стандарты одинаковыми, насколько это возможно. Это достигается также тестовыми полетами перед турами, которые судьи оценивают персонально. После такого тестового полета ошибки каждой фигуры обсуждаются всеми, и достигается по-возможности единая оценка серьезности ошибок. Однако, после начала соревнований каждый судья должен придерживаться выбранного им и откорректированного стандарта независимо ни от каких влияний.

- Точность стандарта судейства очень важна. Постоянство, даже упорство, в завышении или занижении оценок - все равно плохо, так как в этом случае оценки не отражают качество выполнения фигуры.

- Судьи не должны, ни при каких обстоятельствах, отдавать предпочтение кому-либо из пилотов, или команде, или стилю полета, или марке оборудования, или типу двигателя. Судьи должны только смотреть на линии, выписываемые моделью в небе. С другой стороны, действия, направленные против кого-либо из пилотов, или команды, или стиля полета, или марки оборудования, или типа двигателя, должны быть серьезно рассмотрены, и Главным судьей соревнования должны быть сделаны корректирующие действия.

- 3.4 Принципы

- Принципы судейства для выставления оценок пилоту основаны на совершенстве, с которым модель выполняет фигуры. Основные критерии для выставления оценки за фигуру:

- 1. Точность фигуры (важность примерно 50%);

- 2. Эстетичность и гармоничность фигуры (важность примерно 25%);

- 3. Позиционирование фигуры в полетной зоне (важность примерно 12,5%);

- 4. Размер фигуры (важность примерно 12,5%);

- 5. Соблюдение границ полетной зоны (в дополнение к указанным выше критериям).

- 3.5 Система выставления оценок

- В Разделе 2 даны описание каждой фигуры и некоторые примечания для пилотов и судей. С учетом указанных выше принципов оценка за каждую фигуру снижается согласно:

- 1. Типу ошибки;

- 2. Серьезности ошибки;

- 3. Количеству повторов видимых дефектов при выполнении фигуры, а также общему количеству ошибок в фигуре;

- Судьи дают оценку за каждую фигуру на протяжении полета. Начиная с 10-и баллов, оценка за фигуру понижается за каждую допущенную ошибку. Высокая оценка дается, если не обнаружены заметные дефекты, или ошибки, или повторяющиеся неточности.

- 3.6 Направление полета и траектория полета

- Траекторией полета модели считается траектория ее центра тяжести. Направление – отклонение оси фюзеляжа от траектории полета.

- Если не указано иное, оценивается только траектория полета.

- 3.7 Коррекция ветрового сноса

- Все фигуры требуют поправки от ветрового сноса таким образом, чтобы траектория полета следовала контуру фигуры, как описано в Разделе 2. Исключениями из этого правила являются штопорная бочка, срывной поворот и штопор, где модель находится в срывном неуправляемом положении.

- 3.8.1 Геометрические компоненты фигуры

- Как следует из принципов снижения оценки за отклонения от точного исполнения фигуры, фигуры делятся на ее составляющие – линии, петли, бочки, штопорные бочки, горизонтальные окружности, а также комбинации/части линий, петель, бочек, горизонтальных окружностей, а также срывные повороты и штопор.

- 3.8.2 Правило 1 балл/15 градусов

- Это основное правило является общим для снижения оценки за отклонение от предписанной геометрии фигуры. Один балл должен вычитаться за каждые примерно 15º отклонения. В общем, линейные участки могут и должны оцениваться более критично, чем отклонения в курсе или крене.

- 3.8.3. Линии

- Все пилотажные фигуры начинаются и заканчиваются горизонтальной линией хорошо различимой длины. Если нет линии между двумя фигурами, 1 балл минусуется за выполненную предыдущую фигуру и 1 балл минусуется за выполняемую (текущую) фигуру. Выполнение горизонтального полета между фигурами, не являющееся входом и выходом в фигуре, не оценивается.

- Общая длина вертикальной или отвесной линии, зависящая от характеристик модели и двигателя, не являются причинами снижения оценки. Характеристики (совершенство) модели и двигателя не должны влиять на оценку фигуры.

- Все линии в фигуре имеют начало и конец, определяющие их длину. Они предшествуют или следуют за частью петли. Длина линий оценивается, только если фигура имеет несколько линий заданной длины, как, например, квадратная петля. Если разница невелика, минус 1 балл, при больших ошибках снижение оценки увеличивается.

- Когда какая-либо бочка располагается на линии, длины линий перед и после вращения должны быть равны, за исключением предписанных случаев (например, полубочка в иммельмане). Минус 1 балл за видимую разницу, минус 2 балла за более отчетливую разницу. За отсутствие линии перед или после вращения минус 3 балла.

- 3.8.4 Петли

- Петли должны иметь, по определению, постоянный радиус и должны выполняться в вертикальной плоскости. Они начинаются и заканчиваются из/в отчетливой прямой, для полной петли горизонтальной. Для частей петли, однако, такие линии могут быть в разных направлениях траектории полета, как указано в описании фигуры.

- Петли и части петель в составе одной фигуры должны иметь одинаковый радиус. Каждое отклонение в радиусе при небольшой разнице минус 1 балл, при серьезных отклонениях минус 2 и 3 за каждый радиус с ошибкой. Радиус первой петли (части петли) определяет все остальные радиусы в фигуре.

- Все петли и части петель должны быть выполнены без прерывания круговой траектории. Каждое ясно различимое сегментирование траектории минус 1 балл.

- Если петля выполняется не в вертикальной плоскости, т.е. отклоняется к или от судей, минус 1 балл за замеченное отклонение, более грубое отклонение минус несколько баллов.

- В 3-х, 4-х, 6-и и 8-и сторонних петлях, высшая оценка не может быть получена за резкие угловые переходы с одной стороны на другую, с высоким G. Основной критерий – это правильные углы сторон и одинаковый радиус всех переходов.

- 3.8.5 Вращения

- Вращения могут быть как отдельными маневрами, так и входить в состав фигур. Следующие критерии применяются ко всем вращениям, в том числе и последовательным:

- а) Вращения выполняются на заданном участке траектории;

- б) Скорость вращения должна быть постоянной. Небольшие отклонения в скорости вращения минус 1 балл, более серьезные отклонения должны приводить к большему снижению оценки. За замедление (или ускорение) скорости вращения перед окончанием вращения оценка снижается по правилу 1 балл/15 градусов.

- в) Вращение должно иметь четкие и хорошо различимые начало и конец. Если начало или конец вращения нечетко выражены, замедленные, минус 1 балл за каждый нечеткий элемент.

- г) В фигурах, где более одного элемента непрерывного вращения, все вращения должны иметь одинаковую скорость, так же, как и части вращений. Линии между последовательными частями бочек должны быть короткими и равной длины. Между последовательными непрерывными вращениями в противоположных направлениях не должно быть линейных участков. Если в одной фигуре присутствуют непрерывные вращения (бочки) и вращения с фиксациями (бочки с фиксациями), то их скорости вращения не обязательно должны быть равны.

- Особое внимание должно быть обращено на те фигуры, где выполняются вращения или части вращений, в том числе с фиксациями, в противоположных направлениях. При выполнении вращения (части вращения) в ошибочном направлении за всю фигуру выставляется оценка 0.

- 3.8.6 Штопорные бочки

- Штопорная бочка (резкая руль высоты - элероны/руль направления бочка) - это быстрое авторотационное вращение, когда модель находиться в срывном неуправляемом вращении с постоянно большим углом атаки.

- Штопорные бочки имеют те же критерии для оценки, что и обычные бочки, то есть постоянство траектории, начало и конец вращения и, при необходимости, направление вращения.

- При начале штопорной бочки модель должна показать отчетливое резкое отклонение оси фюзеляжа от траектории полета (должен быть показан закритический срывной угол атаки) перед тем, как начнется вращение, так как затем модель должна быть в неуправляемом  срывном режиме. Если срыва (заметного и резкого отклонения оси) не произошло, а модель завращалась, оценка серьезно снижается (более чем на 5 баллов).

- То же самое, при вращении вдоль осевой линии фюзеляжа, оценка серьезно снижается (более чем на 5 баллов).

- Штопорная бочка может быть как положительной, так и отрицательной, критерии оценки одинаковы. Направление штопорной бочки (положительное или отрицательное) – на выбор пилота. Если во время выполнения штопорной бочки модель вернулась в управляемое состояние, оценка серьезно понижается по правилу минус 1 балл/15 градусов управляемого вращения.

- 3.8.7 Вписанные (интегрированные) круговые фигуры

- Круг с интегрированными бочками (частями бочек) в основном используется как центральная фигура и выполняется на большой или малой высоте. Критерии – это в основном четкость круговой траектории, постоянство высоты, постоянство скорости вращения и вписанность вращения в траекторию окружности, если требуется. При низком уровне для судей труднее определить «круглость» фигуры. Критерий требуемого удаления 150 м не применяется к круговым фигурам, и оценка снижается, если только дальняя сторона находиться дальше 350 м. Отклонения от окружности оцениваются по правилу минус 1 балл/15 градусов ошибочной траектории. В зависимости от удаления от пилота начала кругового вращения, оно может выполнятся как «от пилота», так и «к пилоту». Прочие горизонтальные маневры, включающие в себя, кроме круговых вращений, линии и бочки (части бочек), также судятся по уже описанным критериям.

- 3.8.8 Комбинации линий/петель/бочек/круговых фигур

- Несмотря на многообразие, все фигуры являются комбинациями, то есть состоят из линий, петель, частей петель, бочек, бочек с фиксациями и их частей, штопорных бочек, круговых фигур и их частей. Оценка всех этих элементов производится, как было описано выше.

- В случае вращений, вращений с фиксациями, штопорных бочек или последовательных комбинаций этих элементов, расположенных на единой линии, длины линий до начала и после завершения вращений/комбинаций вращений должны быть равны. 1 балл штрафа дается за небольшую разницу в длине линий до и после вращений, 2 балла за заметную разницу. Если линейный пролет полностью отсутствует до или после вращений внутри одной фигуры, оценка за эту ошибку снижается на 3 балла.

- Исключением из данного правила являются иммельманы и S-образные фигуры и их вариации, где вращения всегда должны выполняться немедленно вслед или перед петлями/частями петель, что обозначает, что вращение начинается одновременно с началом линейного участка фигуры или вращение заканчивается одновременно с линейным участком фигуры. Заметная прямая между этими двумя компонентами или незавершенность вращения на прямой перед началом петли/части петли приводит к снижению оценки.

- Бочки/части бочек, вписанные в петли и круговые фигуры, должны быть мягкими, непрерывными и постоянными по скорости вращения. Быстрая бочка там, где требуется интегрированная бочка, снижает оценку по правилу минус 1 балл/15 градусов той части дуги, где должна находиться интегрированная бочка.

- Специальное внимание должно быть уделено тем вращениям, направление которых задается в описании фигуры. Если вращение в бочке, бочке с фиксациями, в том числе при реверсивных вращениях, выполнено не в ту сторону, как указано в описании фигуры, за всю фигуру выставляется «0».

- 3.8.9 Срывной поворот

- Критерии этой фигуры связаны в основном с линиями. Линии должны иметь четко вертикальные и горизонтальные участки.

- Модель должна развернуться вокруг центра тяжести только рысканием, т.е. вращением вокруг собственной вертикальной оси, проходящей через Ц.Т., для получения максимальной оценки. Если модель развернулась не вокруг ЦТ, но с радиусом не более 1/2 размаха крыла (разворот вокруг законцовки крыла или менее), минус 1 балл. При радиусе не более 1-го размаха крыла – минус 2 или 3 балла. При радиусе, превышающем 1,5 размаха, оценка снижается серьезно, на 4 или 5 баллов. Разворот с радиусом 2-а размаха и более считается «поворотом через крыло» и оценивается в «0». При вращении модели по крену на срывном повороте применяется правило минус 1 балл/15 градусов крена. Если модель переворачивается вперед или назад при выполнении этой фигуры, оценка «0».

- Если модель после срывного поворота совершает колебательное движение («маятник»), минус 1 балл. Так же, если модель «заносит» перед моментом срывного разворота (раннее применение руля поворота), снижение оценки 1 балл. Снос модели в момент разворота не учитывается, оценка за снос ветром не снижается, должно только быть обеспечено выполнение фигуры в полетной зоне.

- 3.8.10 Штопоры

- Все штопоры начинаются и заканчиваются горизонтальными линиями. Для выполнения штопора модель должна «сорваться». При входе в штопор модель летит в горизонтальном полете с увеличивающимся углом атаки по мере снижения скорости. Снос модели ветром в этот момент не снижает оценки, т.к. модель находится в состоянии, близком к срывному. Однако заметное изменение горизонтального курсового направления оси фюзеляжа приводит к снижению оценки по правилу минус 1 балл/15 градусов. Отклонение траектории полета в вертикальной плоскости (в частности, набор высоты) перед входом в штопор при увеличении угла атаки приводит к снижению оценки по правилу 1 балл/15 градусов. Нос модели должен опуститься, когда модель «сваливается». Одновременно с опусканием носа должно опуститься и то крыло, в сторону которого будет вращение штопора. Снос модели при выполнении штопора не приводит к снижению оценки, т.к. модель находится в «срывном» состоянии, необходимо обеспечить только нахождение модели в полетной зоне.

- Если модель не «свалилась» или вошла в штопор штопорной бочкой или спиральным снижением, оценка «0». Если модель «соскальзывает» в штопор (плохо выраженное начало вращения после сваливания), оценка снижается по правилу 1 балл/15 градусов. Силовой ввод модели в штопор в направлении, противоположном первоначальному сваливанию, приводит к серьезному снижению оценки. Силовой ввод модели в штопор с большого угла атаки дачей руля высоты вниз (или вверх) снижает оценку на 4-5 баллов. Судьи должны внимательно смотреть за моментом «сваливания», которое необязательно происходит при полной остановке модели, особенно в безветренную погоду. Это не причина для снижения оценки.

- После заданного числа витков штопора, остановка вращения оценивается так же, как завершение бочки, т.е. по правилу 1 балл/15 градусов отклонения от заданного направления при выходе из вращения. Штопорное вращение должно быть остановлено в положении параллельно полетной линии. «Разгрузка», или прекращение штопорения раньше и докрутка модели элеронами до заданного курса, оценивается по правилу 1 балл/15 градусов

- После остановки вращения должно быть вертикальное снижение по прямой линии отчетливо видимой длины. Прямой или обратный выход в горизонталь оценивается как часть петли, и если далее следует сделать часть бочки (для поправки модели), необходимо отделить ее прямой линией. Различные модели штопорят в различном положении, и особенности положения модели при штопоре не влияют на оценку, пока модель находится в неуправляемом штопорном режиме. Любые реверсы при штопорении должны быть немедленными, и если модель возвращается в управляемое положение при смене направления штопорения, оценка серьезно понижается. Скорость вращения при реверсивном штопоре может немного отличаться, без снижения оценки, но если разница большая, оценка снижается на 1 балл.

- 3.9 Гармоничность и эстетика фигур

- Касательно оценки гармоничности выполнения фигуры, следует учитывать такие критерии, как, например, равные скорости при полете «вверх» и «вниз», что придает фигуре «мягкость» и грациозность. Радиусы в фигуре, выполненные очень жестко или слишком растянутые, пусть даже и одинакового радиуса, также являются основанием для снижения оценки.

- 3.10 Расположение фигур в полетной зоне

- Весь полет должен выполняться внутри полетной зоны для минимизации штрафных баллов. Центральные фигуры должны выполняться так, чтобы их центр совпадал с центральной линией полетной зоны. Если фигура смещена от центра, оценка понижается пропорционально смещению. Снижение оценки в диапазоне 1-4 балла. Серединой центральной фигуры является середина между началом и завершением фигуры.

- За полет на дальнем расстоянии, когда распознавание элементов фигур становится затруднительным, оценка также снижается. Основной критерий здесь видимость. Для больших, хорошо видимых моделей, допустима дистанция около 175 м, для меньших и хуже различимых моделей предпочтительно 140-150м. Фигуры, выполненные на линии далее 175 м, штрафуются в любом случае минимум на 1 балл. Фигуры, выполнение на полетной линии, отстоящей на 200 м и далее от пилота, штрафуются более серьезно, на 2-3 балла.

- В целом, разворотные фигуры являются позиционирующими. То есть, высота входа и выхода в этих фигурах может быть разной, если это нужно пилоту для подстройки высот центральных фигур.

- Любая часть любой фигуры, выполненная ближе линии безопасности, приводит к оценке «0» за фигуру. Повторное нарушение линии безопасности может повлечь остановку полета директором на линии по причине несоблюдения требований безопасности.

- 3.11 Размер фигур

- Размер фигур влияет на оценку через соотношение фигуры с размером полетной зоны (заполняемость полетной зоны) и соотношение размера фигуры с другими фигурами комплекса.

- 3.12 Соблюдение границ полетной зоны

- Снижение оценки за частичное выполнение фигуры за пределами полетной зоны пропорционально степени нарушения границ полетной зоны, т.е. если небольшая часть фигуры (10%) выполнена за пределами зоны в 60 градусов, оценка снижается на 1 балл. Если большая часть фигуры (30%, 40%, 50% и т.д.) находится за пределами полетной зоны, то снижение оценки пропорционально этой величине, т.е. 3, 4, 5 и т.д. баллов. Если фигура полностью, включая вход и выход, выполнена за пределами полетной зоны, оценка «0».

- Однако, вылет за боковые и верхнюю границы полетной зоны ближе полетной линии, но выполнение фигуры «внутри» боковых маркеров, штрафуется гораздо менее серьезно, чем вылет за полетную зону на полетной линии или даже за ней.

- 3.13 Примеры оценки фигур

- Вход в петлю со штопорной бочкой (аваланш) с небольшим набором высоты, после штопорной бочки траектория отклонилась от курса входа примерно 15º, из-за правки траектории выход из фигуры с креном 15º. 10-1-1-1=7 баллов.

- Бочка с 4-мя фиксациями началась и закончилась позже положенного, так что выполнена не по-центру, и третья фиксация не видна. 10-2-6=2 (10-2(смещение от центра на 30º/15=2)-6(нет фиксации через 90º/15=6)=2 балла).

- Бочка с 8-ю фиксациями началась и закончилась позже, так что выполнена не по-центру, и вторая фиксация не видна. Оценка 10-2-3=5 (10-2(смещение от центра)-3(за отсутствие фиксации 45º/15)=5 баллов).

- Разворот иммельман выполнен не точно по окружности, полбочки вверху начаты до достижения моделью верхней точки окружности и недокручены 15º при выходе из фигуры, при этом курс на выходе отклонился на 20º от курса входа. 10-1(некруглость)-2(раннее начало полубочки)-1(недокрут)-2(курс)=4 балла.

- Штопорная бочка на 45º вниз явилась не более чем обычной бочкой с вращением вокруг оси самолета с незначительным «вилянием» хвостом. Все другие компоненты превосходны 10-6=4 балла.

- Пилот на фигуре «Хампти-бамп» со штопорной бочкой на вертикали вниз выполнил вместо штопорной бочки «кадушку» и на выходе выполнил четверть петли заметно меньшего радиуса, чем полупетля вверху и четверть петли на входе в 1-ю вертикаль. Оценка 10-6-1=3 (10-6 (за невыполнение штопорной бочки) – 1 (разные радиусы петель в одной фигуре) = 3 балла).

- При выполнении квадратной петли с полубочками на сторонах пилот неправильно выставил первую вертикальную линию с отклонением в 10 градусов, на верхней горизонтали значительно ускорился и летит по волнообразной траектории, на вертикали вниз недокрутил на 15 градусов полубочку и полубочку на нижней горизонтали сдвинул на 10 градусов относительно центра полетной зоны. Оценка 10-1-2-1-1=5 (10-1(за наклон 1-й вертикали) – 2(за неравномерность скорости и кривизну траектории) – 1(недокрут 15 градусов) – 1 (отклонение полубочки от центра)=5 баллов).

- При выполнении фигуры «цилиндр» с четвертями бочек на вертикалях пилот ошибочно выполняет первое вращение в другую сторону и в отличие от предписаний фигуры на верхней горизонтали выполняет прямой полет вместо обратного. Оценка 0 (ошибочный маневр).

- Во время выполнения в комплексе фигуры под номером 8 остановился двигатель, и завершить фигуру не удалось. За 8-ю и все последующие фигуры ставится 0.

- Пилот, на Ваш взгляд, выполнил безупречно бочку с 8-ю фиксациями, можно ставить 10 баллов. Но Вы видите много пилотов, также хорошо выполняющих эту фигуру. Значит, нужно внимательнее искать ошибки и ставить 9 баллов.

- Пилот выполнил очень хорошо иммельман, но при выходе в горизонтальный полет допустил очень незначительный крен. В таком случае ошибка в пилотировании настолько мала, что судья вправе поставить 10 баллов.

4. Раздел 4 – Рекомендации по организации соревнований «Новичок F3A» для детей и начинающих пилотов.

4.1 Данный раздел предназначен в качестве консультативного для организации соревнований, где уровень подготовки участников ниже начального комплекса С-11, и для соревнований детей.

4.2 Основные принципы.

4.2.1 Общая задача соревнований «Новичок» – подготовить участников соревнований к переходу на следующий спортивный уровень.

4.2.2 При организации соревнований ознакомить как можно большее количество участников с Правилами F3A и полетными комплексами.

4.2.3 Оценивать полеты участников, базируясь на настоящих Правилах.

4.2.4 В комплексе «Новичок» допустимо делать развороты и «холостые пролеты».

4.2.5 Если комплекс выполняется не непрерывно, т.е. с разворотами и «холостыми пролетами», помощник (тренер) или сам пилот объявляет фигуры. На каждую фигуру дается только одна попытка после ее объявления.

4.3 Описание комплекса «Новичок»:

| - Номер фигуры | - Описание | - «К» |
| --- | --- | --- |
| - 1 - Центральная фигура | - Восьмерка в горизонтальной плоскости. Изначально модель находится на среднем уровне высоты. До центра полетной зоны выполняется разворот 90 град., т.е. первая четверть окружности, затем от центра выполняется вторая окружность с возвратом к центру. Далее завершаем 3/4 первой окружности - Примечание: окружности должны быть равными по диаметру, середина фигуры должна совпасть с серединой полетной зоны. Точки входа и выхода из фигуры должны совпадать | - 5 |
| - 2 - Разворотная фигура | - Половина «кубинской восьмерки». Изначально модель находится на среднем уровне высоты после фигуры 1. На середине линии 45° вверх полубочка, затем 5/8 петли, выход на нижний уровень - Примечание: Высота фигуры должна быть примерно равной диаметру петли фигуры №3 | - 3 |
| - 3 - Центральная фигура | - Петля. Изначально модель находиться на нижнем уровне - Примечание: центр должен находиться на вертикальной линии середины полетной зоны. Точки входа и и выхода из фигуры должны совпадать | - 4 |
| - 4 - Разворотная фигура | - Иммельман. Выполняется половина прямой петли, сразу после завершения полупетли выполняется полубочка, модель остается на верхнем уровне - Примечание: Высота фигуры должна быть примерно равной диаметру петли фигуры №3 | - 3 |
| - 5 - Центральная фигура | - Перевернутый полет. Изначально модель находиться на верхнем уровне. Из горизонтального полета выполняется полбочки, модель переходит в перевернутый полет, затем еще полубочка, модель возвращается в нормальный полет - Примечание: Середина фигуры должна совпасть с серединой полетной зоны | - 4 |
| - 6 - Разворотная фигура | - Переворот через крыло. Изначально модель находиться на верхнем уровне. Из горизонтального полета выполняется полбочки , затем полпетли, выход на нижний или средний уровень | - 2 |
| - 7 - Центральная фигура | - Бочка. Изначально модель находиться на нижнем или среднем уровне. - Примечание: середина фигуры должна совпасть с серединой полетной зоны | - 5 |
| - 8 | - Посадка, в круг диаметром 50м | - 4 |
|  | - Сумма коэффициентов | - 30 |